| 🤖 DESAFÍO ROBÓTICA 2026 S01 — Misión LED 2º ESO · IES Punta del Verde · CyR | 💡 Secuencias Tinkercad · 2º ESO |
| --- | --- |

| Alumno/a 1: |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno/a 2: |  | Grupo: |  |

🧠 ENTENDER — ¿Qué vamos a hacer?

En esta sesión montamos nuestro primer circuito en Tinkercad: un LED que parpadea de forma controlada. Una secuencia de instrucciones se ejecuta una detrás de otra, siempre en el mismo orden. El Arduino repite esa secuencia indefinidamente dentro de loop().

Contesta:

1. ¿Qué diferencia hay entre setup() y loop() en Arduino? ¿Cuántas veces se ejecuta cada uno?

2. ¿Por qué necesita el LED una resistencia en serie? ¿Qué pasaría sin ella?

✏️ DISEÑAR — Planifica el circuito y el código

Completa la tabla antes de montar el circuito:

| 💡 Componente de salida |  |
| --- | --- |
| 📍 Pin de salida |  |
| 🔗 Resistencia en serie |  |
| ⏱ Tiempo encendido (ms) |  |
| ⏱ Tiempo apagado (ms) |  |
| 🔁 ¿Cuántas veces parpadea? |  |

💻 PROGRAMAR — Monta y codifica en Tinkercad

Abre Tinkercad Circuits, añade un Arduino UNO, un LED y una resistencia de 220 Ω. Conecta el LED al pin 13 y a GND. Luego escribe este código:

const int pinLed = 13; void setup() { pinMode(pinLed, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(pinLed, HIGH); // LED encendido delay(500); // espera 500 ms digitalWrite(pinLed, LOW); // LED apagado delay(500); // espera 500 ms }

Simula el circuito, comprueba que el LED parpadea y pega el enlace aquí:

🟣 Enlace de entrega — pega aquí el enlace de tu proyecto:

🚀 AMPLIACIÓN — Para los que acaban antes

¿Puedes hacer que el LED emita el código Morse de SOS (··· — — — ···)? Tres destellos cortos, tres largos y tres cortos de nuevo, con una pausa larga entre repeticiones del ciclo.

💡 Pista: Define dos constantes al inicio del programa: una para la duración del destello corto y otra para el largo. Así, si quieres cambiar la velocidad, solo tocas esos dos valores. Piensa también cuánto debe durar la pausa entre el final de un SOS y el inicio del siguiente.

Cuando termines, pega el enlace de tu proyecto de ampliación aquí:

🔵 Enlace de entrega (ampliación) — pega aquí el enlace de tu proyecto: