| 🤖 DESAFÍO ROBÓTICA 2026 S02 — El botón de la verdad 2º ESO · IES Punta del Verde · CyR | 🔘 IF-ELSE Tinkercad · 2º ESO |
| --- | --- |

| Alumno/a 1: |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno/a 2: |  | Grupo: |  |

🧠 ENTENDER — IF-ELSE con entrada digital

El IF-ELSE garantiza que el programa siempre ejecuta algo: si la condición es verdadera ejecuta el IF; si es falsa ejecuta el ELSE. El LED siempre refleja el estado real del botón.

Contesta:

1. ¿Qué diferencia hay entre usar solo IF y usar IF-ELSE? ¿Qué pasaría con el LED si solo usásemos IF y soltásemos el botón?

2. ¿Para qué sirve la resistencia pull-down de 10 kΩ? ¿Qué pasaría sin ella?

✏️ DISEÑAR — Planifica el circuito y el código

Completa la tabla antes de montar el circuito:

| 🔘 Entrada (componente) |  |
| --- | --- |
| 📍 Pin de entrada |  |
| 🔗 Resistencia pull-down |  |
| 💡 Salida (componente) |  |
| 📍 Pin de salida |  |
| 🔗 Resistencia en serie LED |  |
| ✅ Rama IF (condición verdad) |  |
| ❌ Rama ELSE (condición falsa) |  |

💻 PROGRAMAR — Monta y codifica en Tinkercad

Monta el circuito (pulsador pin 7 + pull-down 10 kΩ + LED pin 13 + 220 Ω) y escribe el programa IF-ELSE completo:

const int pinBoton = 7; const int pinLed = 13; void setup() { pinMode(pinBoton, INPUT); pinMode(pinLed, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(pinBoton) == HIGH) { digitalWrite(pinLed, HIGH); // pulsado → LED ON } else { digitalWrite(pinLed, LOW); // suelto → LED OFF } }

Simula, comprueba los dos casos y pega el enlace aquí:

🟣 Enlace de entrega — pega aquí el enlace de tu proyecto:

🚀 AMPLIACIÓN — Para los que acaban antes

¿Puedes hacer que al pulsar el botón el LED no se encienda directamente, sino que parpadee tres veces rápido antes de quedarse encendido? Y al soltar, que se apague con un destello lento en lugar de apagarse de golpe.

💡 Pista: Tendrás que añadir instrucciones dentro de cada rama del IF-ELSE. Recuerda que delay() detiene el programa: si lo pones dentro del loop, el Arduino no puede leer el botón mientras espera. Prueba primero solo la rama del IF y cuando funcione añade la del ELSE.

Cuando termines, pega el enlace de tu proyecto de ampliación aquí:

🔵 Enlace de entrega (ampliación) — pega aquí el enlace de tu proyecto: